통합환경관리제도 개념정리

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」(통합환경법) · 2017년 시행

○ 한 사업장의 대기·수질·폐기물 등 매체별로 흩어진 환경 인허가를 하나로 묶고, 최적가용기법(BAT)을 적용해 오염물질 배출을 최소화하는 '사업장 단위' 통합 환경허가 제도.

※ 간단요약

Q. 통합환경관리제도란? A. 한 사업장의 대기·수질·폐기물 등 여러 환경 인허가를 '하나의 통합허가'로 묶고, 사업장 여건에 맞는 최적가용기법(BAT)을 적용하는 제도. Q. 근거법은? A. 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」(2015년 제정, 2017년 시행). Q. 누가 대상? A. 환경영향이 큰 19개 업종의 대기·폐수 1·2종 대규모 배출사업장(대기 연 20톤 이상 또는 폐수 일 700㎥ 이상). Q. 꼭 알 열쇠말? A. 통합허가 / 최적가용기법(BAT) / 허가배출기준·최대배출기준 / 통합환경관리계획서 / 5년 주기 재검토.

1. 제도 개요

· 정의 : 여러 환경법으로 나뉜 배출시설 인허가를 '사업장 하나'를 단위로 통합하고, 획일적 배출허용기준 대신 사업장 여건에 맞는 최적가용기법(BAT)을 적용하는 허가제도.
· 한 문장 : '매체별 개별허가 → 사업장 통합허가 + BAT 적용'.
· 종전 방식 : 대기·수질·폐기물·소음·악취 등을 각 법률에 따라 따로 신청·관리 → 서류 중복, 매체 간 오염이동 미고려, 사후관리 분절.
· 통합 방식 : 사업장 배출영향을 종합 검토해 하나의 허가로 발급, 오염을 매체 넘나들며 총량 관점으로 관리.
· 소관 : 기후에너지환경부(종전 환경부) 및 유역·지방환경청.

2. 근거 법령·연혁

| 법률명 | 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 (약칭 : 환경오염시설법·통합환경법) |
| --- | --- |
| 제정 | 2015. 12. 22. 제정 |
| 시행 | 2017. 1. 1. 시행 |
| 목적(제1조) | 배출시설을 통합 관리하고 최적의 환경관리기법을 사업장 여건에 맞게 적용 → 환경기술 발전 촉진, 국민건강·환경 보호 |
| 소관 | 기후에너지환경부(종전 환경부) |
| 하위규범 | 시행령·시행규칙, 최적가용기법 기준서(BREF), 업종별 최대배출기준(환경부령) |

3. 도입 배경 (왜 만들었나)

종전 '매체별 개별허가'의 한계에서 출발.

① 매체별 분절 관리 : 공기·물·폐기물을 따로 규제 → 오염물질이 매체를 넘나드는 이동(예 : 대기 방지 → 폐수·슬러지 증가)을 종합 고려하지 못함.
② 획일적 배출허용기준 : 전국 단일 기준 → 사업장 특성·기술수준·지역 환경을 반영하기 곤란.
③ 인허가 중복 : 법률마다 별도 신청·서류 → 행정부담·발급 지연.
④ 사후관리 분산 : 매체별로 따로 점검 → 사업장 전체를 보는 통합 관리 어려움.
→ EU의 통합오염예방관리(IPPC) 지침을 모델로 벤치마킹.

4. 개별허가 vs 통합허가

| 구분 | 종전(개별허가) | 통합허가 |
| --- | --- | --- |
| 허가 단위 | 매체별 배출시설 | 사업장 전체 |
| 근거 | 7개 법률 개별 적용 | 통합환경법 1개로 갈음 |
| 배출기준 | 전국 획일 배출허용기준 | 사업장별 허가배출기준(최대배출기준 이하) |
| 기술 적용 | 법정 방지시설 위주 | 최적가용기법(BAT) 자율 선택·적용 |
| 신청 서류 | 법마다 별도 신청 | 통합환경관리계획서 1건 |
| 사후관리 | 매체별 개별 점검 | 5년 주기 통합 재검토·정기검사 |

5. 통합되는 인허가 (7개 법률·10종)

| 근거 법률 | 통합되는 인허가(예시) |
| --- | --- |
| 대기환경보전법 | 대기오염물질 배출시설 설치허가·신고 / 비산배출시설 설치·운영신고 / 휘발성유기화합물(VOCs) 배출시설 설치신고 |
| 물환경보전법 | 폐수배출시설 설치허가·신고 |
| 폐기물관리법 | 폐기물처리시설 설치승인·신고 |
| 악취방지법 | 악취배출시설 설치·운영신고 |
| 소음·진동관리법 | 소음·진동 배출시설 설치허가·신고 |
| 잔류성오염물질관리법 | (비의도적) 잔류성오염물질 배출시설 설치·운영신고 |
| 토양환경보전법 | 특정토양오염관리대상시설 설치신고 |

※ 위 7개 법률의 개별 인허가(대표적으로 10종)를 통합허가 1건으로 갈음. 세부 대상은 통합환경법 별표 참조.

6. 적용 대상

| 업종 | 환경영향이 큰 19개 업종(시행령 별표1) |
| --- | --- |
| 규모 | 대기 또는 폐수 배출 1·2종 사업장 |
| 대기 기준 | 대기오염물질(먼지·NOx·SOx 등) 연간 합계 20톤 이상 발생 |
| 폐수 기준 | 1일 폐수배출량 700㎥ 이상 |
| 신규/기존 | 신규는 가동 전 허가, 기존 사업장은 업종 편입 후 4년 내 통합허가로 전환 |

단계적 적용(2017~2021, 총 19개 업종) :

| 시기 | 주요 업종 |
| --- | --- |
| 2017. 1. 1. | 전기업(발전), 증기·냉온수 공급업, 폐기물 처리업(소각·매립) |
| 2018. 1. 1. | 철강·비철금속 제조업, 석유정제·기초유기화학물질 제조업 |
| 2019. 1. 1. | 기초무기화학·기타 화학제품, 펄프·종이 제조업 등 |
| 2020. 1. 1. | 전자·자동차, 도축·육류가공, 알코올음료, 섬유염색·가공 등 |
| 2021. 1. 1. | 반도체 등 나머지 업종(총 19개 업종 적용 완료) |

※ 세부 업종·코드는 시행령 별표1 기준. 1단계(2017) 편입 기존사업장은 2020. 12. 31.까지 통합허가 전환.

7. 핵심 개념

(1) 최적가용기법 (BAT, Best Available Techniques)

· 정의 : 오염물질 배출을 최소화하면서 경제적·기술적으로 적용 가능한 최신 환경관리기법.
· 최적(경제성 대비 환경성 우수) + 가용(상용화·현장 적용 가능) + 기법(시설 + 운영·관리 방법 포함).
· 사업장은 획일 기준을 그대로 따르는 대신, 여건에 맞는 BAT를 선택해 적용.

(2) 최적가용기법 기준서 (BREF)

· 정부가 업종별로 마련하는 BAT 참고문서(법 제24조).
· 수록 : 업종 일반현황, 주요 오염물질 발생·배출 현황, 최적가용기법, 새로운 기법, BAT 적용 시 배출농도 범위(BAT-AEL) 등.
· 최대배출기준 산정과 사업장 허가배출기준 설정의 근거가 됨.

(3) 허가배출기준 vs 최대배출기준

| 구분 | 최대배출기준 | 허가배출기준 |
| --- | --- | --- |
| 성격 | BAT 적용 시 달성 가능한 배출수준의 상한(천장) | 사업장별로 실제 적용되는 배출한도 |
| 설정 | 환경부령으로 업종별 규정 | 최대배출기준 이하로 사업장마다 개별 설정(제8조) |
| 고려 | BAT·배출농도 범위 | 환경기준, 지역 오염상태, 수계 이용 현황 등 |

※ 허가배출기준 초과 배출은 금지. 최대배출기준이 '천장', 허가배출기준은 사업장별 '실제 한도'.

(4) 통합환경관리계획서

· 통합허가 신청의 핵심 문서.
· 수록 : 배출·방지시설 현황, 오염물질 배출영향 분석, 적용 BAT, 배출영향분석에 따른 허가배출기준(안), 사후관리 계획 등.

(5) 허가조건

· 허가 시 사업장 특성에 맞춰 부과하는 준수사항(배출기준·측정·개선계획 등).
· 허가조건·허가배출기준은 5년마다 검토·변경(제9조).

8. 통합허가 절차

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 사전협의(선택) | 대상 여부·배출영향분석 범위 등 소관청과 협의 |
| ② 계획서 작성 | 통합환경관리계획서 작성(BAT 적용·배출영향분석 포함) |
| ③ 허가 신청 | 통합환경허가시스템으로 접수 |
| ④ 검토·배출영향분석 | 허가배출기준(안)의 적정성 검토(제7조 허가기준) |
| ⑤ 통합허가 | 허가조건·허가배출기준 확정, 10종 개별 인허가 갈음 |
| ⑥ 가동개시 신고 | 시운전 후 가동 개시 신고 |
| ⑦ 사후관리 | 정기검사·연간보고·5년 재검토 |

9. 사후관리

· 재검토(제9조) : 허가조건·허가배출기준을 5년마다 검토해 필요 시 변경.
· 정기검사 : 배출·방지시설이 허가내용대로 적정 운영되는지 주기적으로 검사.
· 연간보고 : 오염물질 배출·처리 실적 등을 매년 보고.
· 측정·기록 보존 및 위반 시 개선명령·조업정지·허가취소 등 제재.

10. 통합환경허가시스템

· 허가 신청·검토·사후관리를 온라인으로 처리하는 정부 시스템.
· 통합환경관리계획서 제출, 허가·배출기준 관리, 연간보고, BAT 기준서(BREF) 열람 등을 지원.

11. 핵심 용어 (법 제2조)

| 용어 | 뜻 |
| --- | --- |
| 오염물질등 | 대기·수질오염물질, VOCs, 소음·진동, 악취, 잔류성유기오염물질, 토양오염물질, 폐기물 |
| 배출시설등 | 대기·폐수·소음진동·악취·VOCs·비산배출시설 등 오염물질을 배출하는 시설 |
| 방지시설 | 배출시설의 오염물질을 없애거나 줄이는 시설 |
| 통합관리사업장 | 환경영향이 큰 업종 중 대통령령 기준을 충족하는 사업장 |
| 최적가용기법(BAT) | 배출을 최소화하는, 경제적·기술적으로 적용 가능한 최신 기법 |
| 허가배출기준 | 사업장별로 최대배출기준 이하로 설정하는 배출한도 |

12. 근거 조문 한눈에

| 조항 | 핵심 내용 |
| --- | --- |
| 제1조 목적 | 배출시설 통합관리·최적 환경관리기법 적용 → 환경기술 발전, 건강·환경 보호 |
| 제2조 정의 | 오염물질등·배출시설등·방지시설·통합관리사업장·BAT 등 용어 |
| 제6조 통합허가 | 19개 업종 중 대기 연 20톤·폐수 일 700㎥ 이상 사업장이 대상, 허가조건 부여 |
| 제7조 허가기준 | 허가배출기준 이하 처리, 주변환경 중대영향 방지, 사고 예방·대책 / 특별관리지역 제한 |
| 제8조 허가배출기준 | 최대배출기준 이하로 설정, 초과 배출 금지 |
| 제9조 재검토 | 허가조건·허가배출기준을 5년마다 검토·변경 |
| 제24조 최적가용기법 | BAT 기준서(BREF) 마련, 최대배출기준(부령)의 근거 |

※ 본 정리는 학습용 요약자료입니다. 실제 적용은 법령 원문·시행령 별표·BAT 기준서·소관청 확인이 필요합니다.

출처  환경오염시설의 통합관리에 관한 법률(국가법령정보센터) · 환경부 통합환경허가 안내자료

인허가 서대리  https://seodaeri.com/