시설별 5대 배출·처리시설 해당 여부 매트릭스

대기 · 폐수 · 폐기물 · 악취 · 소음·진동

사업장의 시설이 대기·폐수·폐기물·악취·소음진동 관련 법상 배출시설(또는 처리시설)에 해당하는지 한눈에 보기 위한 표입니다. ○는 해당 법의 배출·처리시설 목록에 규정되어 있음을 뜻합니다.

| 시설 | 대기 | 폐수 | 폐기물 | 악취 | 소음·진동 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가. 제조 업종별 배출시설 |  |  |  |  |  |
| 가죽·모피 가공 및 제품 제조시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 고무 및 고무제품 제조시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 곡물·전분·당류 등 식품 제조시설 |  | ○ |  | ○ |  |
| 금속가공제품·기계·장비·가구 제조시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 기초무기화합물 제조시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 기초유기화합물 제조시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 담배 제조시설 |  | ○ |  | ○ |  |
| 도축·육류·수산물 가공 및 저장시설 |  | ○ |  | ○ |  |
| 동·식물성 유지 제조시설 |  | ○ |  | ○ |  |
| 동물용 사료 및 조제식품 제조시설 |  | ○ |  | ○ |  |
| 반도체·전자부품 제조시설 | ○ | ○ |  |  |  |
| 발전시설(화력) | ○ | ○ |  |  |  |
| 방적·가공사 및 섬유제품 제조시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 비금속광물제품 제조시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 비료 및 질소화합물 제조시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 석유 정제품 제조시설 및 관련제품 저장시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 섬유염색 및 가공시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 신발 제조시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 의료용 물질 및 의약품 제조시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 인쇄 및 기록매체 제조시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 1차 비철금속 제조시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 1차 철강 제조시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 자동차·운송장비 부품 제조시설 | ○ | ○ |  |  |  |
| 축산시설 |  |  |  | ○ |  |
| 코크스 제조시설 및 관련제품 저장시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 펄프·종이 및 판지 제조시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 플라스틱·합성수지 제조시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 화장품·비누·세제 제조시설 |  | ○ |  | ○ |  |
| 화학섬유 제조시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 화학제품 제조시설(농약·페인트·잉크 등) | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 나. 처리·공정 설비별 |  |  |  |  |  |
| 건조·탈수시설 | ○ |  | ○ | ○ |  |
| 고형화·고화·안정화시설 |  |  | ○ |  |  |
| 골재가공시설 | ○ |  | ○ |  | ○ |
| 도금시설 | ○ | ○ |  |  |  |
| 도장(도료 도장)시설 | ○ |  |  | ○ |  |
| 도정시설 | ○ |  |  |  | ○ |
| 매립시설 |  |  | ○ | ○ |  |
| 반응시설(중화·산화·환원 등) | ○ |  | ○ |  |  |
| 분쇄·파쇄시설 | ○ |  | ○ |  | ○ |
| 선별시설 | ○ |  | ○ |  |  |
| 성형·압출·주조시설 | ○ |  | ○ |  | ○ |
| 세정·응축시설 |  | ○ |  |  |  |
| 세척·세차시설 |  | ○ |  |  |  |
| 세탁시설(산업용) |  | ○ |  | ○ |  |
| 소각시설 | ○ |  | ○ | ○ |  |
| 소성·탄화시설 | ○ |  | ○ |  |  |
| 압축시설(압축기) |  |  | ○ |  | ○ |
| 용융·용해시설 | ○ |  | ○ |  |  |
| 응집·침전시설 |  | ○ | ○ |  |  |
| 유기화합물·산 저장시설 | ○ |  |  |  |  |
| 절단시설 |  |  | ○ |  | ○ |
| 정제시설 | ○ |  | ○ |  |  |
| 제재·목재가공시설 | ○ |  |  |  | ○ |
| 증발·농축시설 | ○ |  | ○ |  |  |
| 열분해·가스화시설 | ○ |  | ○ |  |  |
| 탈사시설 | ○ |  |  |  | ○ |
| 폐기물 재활용(원료재생)시설 | ○ |  | ○ | ○ |  |
| 폐수처리시설 | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 혼합시설 | ○ |  |  |  | ○ |
| 화장로(동물장묘 포함)시설 | ○ |  |  | ○ |  |
| 다. 동력 기계(소음·진동 전용) |  |  |  |  |  |
| 금속절단기 |  |  |  |  | ○ |
| 단조기 |  |  |  |  | ○ |
| 변속기 |  |  |  |  | ○ |
| 송풍기 |  |  |  |  | ○ |
| 시멘트벽돌·블록 제조기계 |  |  |  |  | ○ |
| 연탄제조용 윤전기 |  |  |  |  | ○ |
| 원심분리기 |  |  |  |  | ○ |
| 프레스 |  |  |  |  | ○ |

※ ○ = 해당 법령 별표의 배출시설(대기·폐수·악취·소음진동) 또는 처리시설(폐기물) 목록에 규정된 경우. 공란은 미해당.

※ ‘폐기물’ 열은 폐기물관리법 시행령 [별표 3] 폐기물처리시설의 종류(소각·매립·재활용 등)에 해당하는지 기준입니다(폐기물 배출 여부가 아님).

※ 같은 시설도 동력·용적·규모 등 세부 요건과 제외조건을 충족해야 실제 대상이 되므로, 최종 판단은 각 법 별표 원문을 확인해야 합니다.

※ 근거 : 대기환경보전법 시행규칙 [별표 3] · 물환경보전법 시행규칙 [별표 4] · 폐기물관리법 시행령 [별표 3] · 악취방지법 시행규칙 [별표 2] · 소음ㆍ진동관리법 시행규칙 [별표 1].

인허가 서대리  https://seodaeri.com/